Telos LRF XT50

käyttöopas

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2

Tekniset tiedot	4

Tietoja laitteesta	7

Kuvaus	7

Pakkauksen sisältö	8

Osat ja hallintalaitteet	9

Ominaisuudet	12

Virtalähde	13

Turvallisuusohjeet	13

Suositukset akun käytölle	14

Akun lataaminen	14

Akun asennus	18

Ulkoinen virtalähde	19

Käyttöönotto	20

Akun lataaminen	20

Käynnistäminen ja kuvan asetukset	20

Laseretäisyysmittari	23

Sammuttaminen	23

Käsihihnan asennon säätäminen	24

Objektiivin suojuksen asettaminen (oikealle/vasemmalle)	24

Kaulahihnan kiinnittäminen (myydään erikseen)	25

3-pistehihnan kiinnittäminen kantolaukkuun	25

Painikkeiden käyttö	26

Käyttöliittymä	28

Tilarivi	28

Pikavalikko	29

Päävalikko	30

Siirry päävalikkoon	30

Vahvistustaso	32

Väritilat	33

Tasoitussuodatin	34

Käyttäjätila	34

PiP-tila	34

Näytön asetukset	35

Kuvanvakain	36

Bluetooth	37

Wi-Fi-asetukset	43

Ulkoinen ballistiikka	45

Etäisyysmittari	46

Yleiset asetukset	49

Viallisten pikselien korjaus	55

Laitetiedot	57

Toiminnot	59

Ballistiikkalaskuri	59

Laseretäisyysmittari	68

Videokuvaus ja valokuvaus	70

Digitaalinen zoom	73

PiP-toiminto	74

Näytön sammutustoiminto	75

Wi-Fi-toiminto	76

Laitteen kiinnittäminen kolmijalkaan	77

USB-liitäntä	78

Ohjelmisto	80

Stream Vision 2	80

Laiteohjelmiston päivitys	81

Huolto	82

Tekninen tarkastus	82

Tekninen huolto ja varastointi	82

Vianmääritys	83

Lainsäädännön noudattaminen ja vastuuvapauslausekkeet	89

Tekniset tiedot

| Malli | LRF XT50 |
| --- | --- |
| Tuotenumero | 77524 |
| Mikrobolometri |  |
| Tyyppi | jäähdyttämätön |
| Tarkkuus, pikseliä | 1280x1024 |
| Pikseliväli, µm | 12 |
| Anturin NETD, mK | < 40 |
| Järjestelmän NETD, mK | < 20 |
| Kuvataajuus, Hz | 50 |
| Optiset ominaisuudet |  |
| Optinen suurennus, x | 2 |
| Tasainen digitaalinen zoom | 2–16 2–24 Zoom Boost -toiminnolla |
| Digitaalinen zoom, x | x1 – x8 x1 – x12 Zoom Boost -toiminnolla |
| Objektiivin tarkennus, mm | 50 |
| Suhteellinen aukko, D/f' | 1,0 |
| Pienin tarkennusetäisyys, m/y | 5 / 5,5 |
| Silmäetäisyys, mm/tuuma | 13 / 0,51 |
| Ulosmenopupillin halkaisija, mm/tuuma | 5 / 0,2 |
| Kulmanäkökenttä (vaaka x pystysuora), astetta | 17,5 x 14 |
| Lineaarinen näkökenttä, m 100 m:n etäisyydellä | 30,7 |
| Okulaarin tarkennusalue, dioptria | +4 / -5 |
| Hirvenkokoisen kohteen havaitsemisetäisyys, m/y | 2300 / 2515 |
| Näyttö |  |
| Tyyppi | AMOLED |
| Tarkkuus, pikseliä | 1920x1080 |
| Käyttöominaisuudet |  |
| Virtalähde, V | 3 – 4,2 |
| Akun tyyppi/kapasiteetti/nimellinen lähtöjännite | LPS7i-litiumioniakku / 6400 mAh / DC 3,7 V |
| Ulkoinen virtalähde | 5 V, 9 V (USB Type-C) |
| Akun käyttöaika lämpötilassa t=22 °C, tuntia* | 8 |
| Suojausluokka, IP-koodi (IEC60529) | IPX7 |
| Käyttölämpötila-alue, °C / °F | -25 … +40 / -13 … +104 |
| Mitat, mm | 242 x 72 x 77 |
| Paino (akun kanssa), kg/oz | 0,73 / 25,75 |
| Videotallennin |  |
| Valokuva-/videotarkkuus, pikseliä | 1440x1080 |
| Video-/valokuvamuoto | .mp4 / .jpg |
| Sisäinen muisti | 128 GB |
| Wi-Fi-kanava** |  |
| Taajuus | 2,4/5 GHz |
| Standardi | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Etäisyysmittarin ominaisuudet |  |
| Aallonpituus, nm | 905 |
| Mittausalue, m/y*** | 1200 / 1312 |
| Mittaustarkkuus, m/y | 1 / 1,09 |

* Todellinen käyttöaika riippuu Wi-Fi-yhteyden, Bluetoothin, integroidun videotallentimen ja integroidun laseretäisyysmittarin käytön laajuudesta.

** Vastaanottokantama voi vaihdella useiden tekijöiden, kuten esteiden ja muiden Wi-Fi-verkkojen, mukaan.

*** Riippuu tarkkailtavan kohteen ominaisuuksista ja ympäristöolosuhteista.

Tietoja laitteesta

Kuvaus

Telos LRF -lämpökameramonokulaarit on suunniteltu käytettäväksi sekä yöllä että päivällä, ja ne tarjoavat erinomaisen kuvanlaadun jopa epäsuotuisissa sääolosuhteissa (sumu, savusumu, sade) sekä esteiden, kuten oksien, korkean ruohon ja tiheän lehtikaton, takaa, joiden tiedetään haittaavan kohteen havaitsemista.

Toisin kuin elektronis-optisiin muuntimiin perustuvat yönäkölaitteet, lämpökuvauslaitteet eivät tarvitse ulkoista valonlähdettä ja kestävät kirkasta valoa.

Telos LRF -lämpökamerat on suunniteltu monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten metsästykseen, tarkkailuun, turvallisuuteen, maastossa suunnistamiseen, etsintä- ja pelastusoperaatioihin jne.

Telos LRF -lämpökamerat on varustettu sisäänrakennetulla laseretäisyysmittarilla, jonka mittausalue on jopa 1200 m ja mittaustarkkuus ± 1 m.

Aloita tutustumalla seuraaviin osioihin:

Akun lataaminen

Akun asennus

Laitteen käynnistäminen ja kuvan asetukset

Laseretäisyysmittari

Stream Vision 2

Pakkauksen sisältö

- Telos LRF -lämpökamera

- LPS7i-akku suojakannella

- Varaparistokotelon kansi

- Virtalähde

- USB Type-C -kaapeli ja USB Type-A -sovitin

- Kotelo

- Käsihihna

- Pikaopas

- Linssinpuhdistusliina

- Takuukortti

Osat ja säätimet

14

- Objektiivin suojus

- Laseretäisyysmittari

- Objektiivin tarkennusrengas

- Digitaalisen zoomauksen säätörengas

- Paristokotelo

- LPS7i-akku

- Paristokotelon kansi

- Akun suojakansi

- ON/OFF/Kalibrointipainike

- Ylös/Tallennus-painike

- MENU-painike

- ALAS/LRF-painike

- Okulaarin diopterisäätörengas

- Jalustan kiinnityskohdan

- Käyttötilan LED-merkkivalo

- Mikrofoni

- USB Type-C -liitin

- Laitteen akun varaustilan LED-merkkivalo

LED-merkkivalo (15) näyttää laitteen nykyisen tilan:

| LED-merkkivalo | Käyttötila |
| --- | --- |
|  | Laite on päällä |
|  | Laite on päällä/videotallennus |
|  | Laite on päällä / akun varaus < 10 % |
|  | Laite on päällä / videotallennus käynnissä / akun varaus < 10 % |

Ominaisuudet

- Ensiluokkainen HD-lämpökuva

- Päivitettävän sarjan huippumalli

- Laaja näkökenttä helpottaa skannausta

- Tarkka digitaalinen zoomaus

- Full HD AMOLED -näyttö

- Erittäin laaja tunnistusalue 2300 m

- Elektroninen kuvanvakain

- Tehokas sisäänrakennettu laseretäisyysmittari

- Luistamaton kumipäällysteinen kotelo

- Käytännöllinen ja ergonominen muotoilu

- 9-värinen näyttöpaletti

- 3 kalibrointitilaa: manuaalinen, puoliautomaattinen, automaattinen

- Sujuva digitaalinen zoom

- Kolme herkkyystasoa: Normaali, Korkea, Ultra

- Näytön sammutustoiminto

- Näytön himmennystoiminto

- Automaattinen sammutustoiminto

- 2 näytön muotoa – pyöristetty/pyöreä

- Zoomausvahvistus

- Haptinen painikkeen palaute – tärinä

- USB-C-videolähtö

- Laitteen laiteohjelmiston päivitys ilmaisella Stream Vision 2 -sovelluksella

- NFC-yhteys Stream Vision 2 -sovellukseen

- Viallisten pikselien korjaus

- Ballistinen laskin

- Laaja käyttölämpötila-alue (-25 °С – +40 °С)

- Täysin vedenpitävä (IPX7-luokitus)

Video- ja äänitallennus

- Sisäänrakennettu video- ja äänitallennin

- 128 GB sisäistä muistia

- Videotallennus äänellä

- Yhteensopiva iOS- ja Android-laitteiden kanssa

- Wi-Fi-kaukosäädin ja katselu älypuhelimella

- Valokuvien ja videoiden tallennus pilvipalveluun Stream Vision 2 -sovellusta käytettäessä

Akku

- Nopeasti vaihdettava, pitkäkestoinen LPS7i-litiumioniakku

- Lataaminen USB-varavirtalähteestä

- Pikalataus

Virtalähde

Varotoimet

- Akun lataamista USB-kaapelilla ja langattomalla laturilla samanaikaisesti ei suositella. Tämä ei nopeuta lataamista ja voi vahingoittaa akkua.

- Käytä laitteen mukana toimitettua (tai erikseen ostettua) USB Type-C -kaapelia ja virtalähdettä LPS 7i -akkujen lataamiseen.

- Noudata langatonta laturia käytettäessä käyttöohjeessa kuvattuja turvallisuusohjeita.

- Älä aseta vieraita esineitä akun ja langattoman laturin alustan väliin.

- Älä lataa akkua heti sen jälkeen, kun olet tuonut sen kylmästä lämpimään. Odota vähintään 30 minuuttia, jotta akku ehtii lämmetä.

- Älä jätä akkua ilman valvontaa latauksen aikana.

- Älä käytä virtalähdettä tai langatonta laturia, jos niitä on muokattu tai ne ovat vaurioituneet.

- Älä jätä akkua pistorasiaan, kun lataus on päättynyt.

- Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

- Älä käytä akkua virtalähteenä laitteissa, jotka eivät tue LPS 7i -akkuja.

- Älä pura akkua tai muokkaa sen muotoa.

- Älä pudota tai lyö akkua.

- Älä upota akkua veteen.

- Pidä akku lasten ulottumattomissa.

Suositukset akun käytölle

- Akun tulisi olla osittain ladattu (50–80 %) pitkäaikaista varastointia varten.

- Lataa akku 0–+35 °C:n (32–95 °F) ympäristölämpötilassa, muuten akun käyttöikä lyhenee merkittävästi.

- Akun käyttö alle 0 °C:n (<32 °F) ympäristölämpötilassa vähentää akun kapasiteettia. Tämä on normaalia eikä vikaa.

- Akun käyttö lämpötiloissa, jotka eivät ole välillä -25 °C – +50 °C (-13 °F – 122 °F), voi lyhentää akun käyttöikää.

- Akku on suojattu oikosululta. Kaikkia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa oikosulun, tulee välttää.

Akun lataaminen

Telos LRF -lämpökameran mukana toimitetaan LPS7i-ladattava litiumioniakku. LPS7i-akut tukevat USB Power Delivery -pikalataustekniikkaa, kun käytetään vakiolataussarjaa (USB Type-C -kaapeli, virtalähde). Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että akku on täysin ladattu. LPS7i-akut tukevat myös langatonta latausta.

Tilarivillä oleva -kuvake vilkkuu, kun akun varaus on vähissä. Akku on ladattava.

Vaihtoehto 1. USB-lataus

Asenna LPS7i-akku laitteen akkukoteloon.

- Liitä USB-kaapeli (21) laitteen USB Type-C -liittimeen (17).

- Liitä USB-kaapelin (21) toinen pää virtalähteeseen (22) poistamalla USB Type-A -sovitin.

- Kytke virtalähde (22) 100–240 V:n pistorasiaan.

- Odota, kunnes akku on täysin ladattu (ilmaisin tilapalkissa: ).

Jos laite on pois päältä, LED-merkkivalo (18) näyttää akun lataustilan:

| LED-merkkivalo | Akun lataustila |
| --- | --- |
|  | Akku on viallinen. Älä käytä akkua! |
|  | Akun lataustaso on 0–50 % |
|  | Akun varaustaso on 51–75 % |
|  | Akun lataustaso on 76–99 % |
|  | Akku on täynnä |

Vaihtoehto 2. Akun lataaminen USB:n kautta

- Poista suojakansi (8).

- Liitä USB Type-C -kaapelin (21) pistoke akun USB Type-C -liittimeen (19).

- Nopeaa latausta varten liitä USB Type-C -kaapelin (21) toinen pää virtalähteen (22) Type-C-liittimeen poistamalla Type-A-sovitin pistokkeesta. Kun akku on kytketty tietokoneeseen tai Type-A-virtalähteeseen, se latautuu normaalilla nopeudella.

- Kytke virtalähde (22) 100–240 V:n pistorasiaan.

- LED-merkkivalo (20) näyttää akun lataustason (katso taulukko).

| LED-merkkivalo | Akun lataustila |
| --- | --- |
|  | Akku on viallinen. Älä käytä akkua! |
|  | Akun varaustaso on 0–50 % |
|  | Akun varaustaso on 51–75 % |
|  | Akun lataustaso on 76–99 % |
|  | Akku on täynnä |

Vaihtoehto 3. Langaton lataus

- Aseta akku (6) merkinnällä ” ” varustettu puoli langattomaan laturiin* (23). Tehokkaamman langattoman latauksen varmistamiseksi kohdista akun salamamerkki laturialustan (23) keskelle.

- Käynnistä langaton laturi käyttöohjeen mukaisesti.

- LED-merkkivalo (20) näyttää akun varaustason (katso taulukko).

* Ostettava erikseen. LPS7i-akku toimii kaikkien QI-standardin mukaisten langattomien latureiden kanssa.

Huomautus: Lataaminen USB-kaapelilla on huomattavasti nopeampaa kuin langattomalla laturilla.

Akun asennus

1. Asenna kansi (7) LPS7i-akkuun (6).

2. Aseta paristo (6) paristokoteloon (5), kunnes kuulet napsahduksen. Pariston koskettimien on oltava laitteen yläosaa kohti (katso kuva).

3. Poista akku (6) liu'uttamalla kannen (7) kytkintä (A) vasemmalle .

Ulkoinen virtalähde

Virtaa voidaan syöttää ulkoisesta lähteestä, kuten 5 V:n tai 9 V:n virtapankista.

- Liitä ulkoinen virtalähde laitteen USB Type-C -liittimeen (17).

- Laite siirtyy käyttämään virtaa ulkoisesta lähteestä, samalla kun LPS7i-akku latautuu vähitellen.

- Näyttöön ilmestyy akkukuvake , joka näyttää akun varaustason prosentteina.

- Kuvake näkyy, kun laite saa virtaa ulkoisesta virtalähteestä eikä LPS7i-akkua ole kytketty.

- Laite siirtyy automaattisesti käyttämään LPS7i-akkua, kun ulkoinen virtalähde irrotetaan.

Huomio! LPS7i-akkujen lataaminen ulkoisesta virtalähteestä alle 0 °C:n (<32 °F) lämpötilassa voi lyhentää akun käyttöikää. Kun käytät ulkoista virtalähdettä, liitä virtapankki laitteeseen vasta sen jälkeen, kun laite on ollut päällä ja toiminnassa (lämpenemässä) vähintään useita minuutteja.

Käyttöönotto

Akun lataaminen

- Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Aseta akku akkukoteloon.

Käynnistäminen ja kuvan asetukset

- Avaa objektiivin suojus (1).

- Käynnistä laite painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta (9).

- Säädä okulaarin diopterirengasta (13), kunnes näytön symbolit näkyvät terävinä.

- Kierrä objektiivin tarkennusrengasta (3) tarkentaaksesi tarkkailtavaan kohteeseen.

- Voit muuttaa suurennusta kääntämällä digitaalisen zoomausrengasta (4).

- Siirry päävalikkoon painamalla MENU-painiketta (11) pitkään ja valitse haluamasi kalibrointitila: manuaalinen (M), puoliautomaattinen (SA) tai automaattinen (A).

- Kalibroi kuva painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta (9) (jos kalibrointitilaksi on valittu SA tai M). Sulje objektiivin suojus, kun kalibroit manuaalisesti.

- Aktivoi pikavalikko painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta, jotta voit säätää näytön kirkkautta ja kontrastia sekä valita halutun vahvistustason (“Normal” , “High” , “Ultra” ) (lisätietoja on kohdassa Pikavalikko).

- Ota päävalikosta käyttöön tasoitussuodatin , jotta kuva paranee vahvistustason kasvaessa.

- Valitse yksi päävalikon väripaleteista (lisätietoja on kohdassa Värimoodit).

Havainto-olosuhteet: vuorokaudenaika, sää ja havaintokohteiden tyyppi vaikuttavat kuvan laatuun. Kirkkauden ja näytön kontrastin mukautettavat asetukset sekä mikrobolometrin herkkyyden vahvistustason säätötoiminto auttavat saavuttamaan halutun kuvanlaadun kussakin tilanteessa.​

Varoitus! Älä koskaan suuntaa objektiivia voimakkaisiin energialähteisiin, kuten lasersäteilyä lähettäviin laitteisiin tai aurinkoon. Se voi vahingoittaa laitteen elektronisia komponentteja. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Laseretäisyysmittari

- Käynnistä etäisyysmittari painamalla lyhyesti DOWN/LRF (12)-painiketta. Etäisyysmittarin ristikko ilmestyy näytön keskelle.

- Paina lyhyesti DOWN/LRF (12)-painiketta etäisyyden mittaamiseksi.

- Paina ja pidä painettuna DOWN/LRF (12)-painiketta mitataksesi etäisyyden skannaustilassa. Jos etäisyysmittari on käyttämättömänä yli 10  sekuntia, se sammuu automaattisesti.

Sammuttaminen

- Kun olet lopettanut käytön, sammuta laite painamalla ON/OFF (9)-painiketta pitkään.

Käsihihnan asennon säätäminen

Objektiivin suojuksen asettaminen (oikealle/vasemmalle)

Kaulahihnan (myydään erikseen) kiinnittäminen

3-pistehihnan kiinnittäminen kantolaukkuun

Kantolaukussa on mukana 3-pistehihna, jonka avulla laukkua on mukava kantaa rinnalla voimakkaassakin liikkeessä.

Painikkeiden käyttö

| Käyttö | Painike |
| --- | --- |
| Laitteen virran kytkeminen päälle | lyhyt painallus |
| Laitteen virran katkaiseminen | pitkä painallus (3 sekuntia) |
| Näytön sammuttaminen | pitkä painallus alle 3 sekuntia |
| Käynnistä näyttö | lyhyt painallus |
| Kalibroi mikrobolometri | lyhyt painallus |
| Kytke White Hot -paletti päälle/pois | pitkä painallus |
| Videotallennin | Painike |
| Videotallennuksen aloittaminen/keskeyttäminen/jatkaminen | lyhyt painallus |
| Videotallennuksen lopettaminen | pitkä painallus |
| Vaihda videoon / valokuvaan | pitkä painallus |
| Ota valokuva | lyhyt painallus |
| Laseretäisyysmittari | Painike |
| Käynnistä etäisyysmittari | lyhyt painallus |
| Yksittäinen etäisyyden mittaus | lyhyt painallus |
| Käynnistä etäisyysmittarin skannaustila | pitkä painallus |
| Poista etäisyysmittarin skannaustila käytöstä | lyhyt painallus |
| Sammuta etäisyysmittari | ​ pitkä painallus |
| Päävalikko | Painike |
| Siirry päävalikkoon | pitkä painallus |
| Siirry ylöspäin/oikealle | lyhyt painallus |
| Siirtyminen alaspäin/vasemmalle | lyhyt painallus |
| Valinnan vahvistaminen | lyhyt painallus |
| Poistu alivalikosta vahvistamatta valintaa | pitkä painallus |
| Poistu valikosta (vaihda katselutilaan) | pitkä painallus |
| Pikavalikko | Painike |
| Siirry pikavalikkoon | lyhyt painallus |
| Vaihda pikavalikon vaihtoehtojen välillä | lyhyt painallus |
| Arvon lisääminen | lyhyt painallus |
| Vähennä arvoa | lyhyt painallus |
| Poistu pikavalikosta | pitkä painallus |

Käyttöliittymä

Tilarivi

Näytön alareunassa oleva tilapalkki näyttää nykyiset toimintatilat kuvakkeiden avulla, mukaan lukien:

- Kuvanvakain (näkyy, kun toiminto on päällä)

- Vahvistustaso

- Tasoitussuodatin (näkyy, kun toiminto on päällä)

- Kalibrointitila (automaattisessa kalibrointitilassa kalibrointitilan kuvakkeen tilalle ilmestyy 5 sekuntia ennen automaattisen kalibroinnin alkamista laskuri ).

- Nykyinen suurennus

- Mikrofoni

- Bluetooth:

– Bluetooth on päällä

– Bluetooth-laite on kytketty

- Wi-Fi-yhteys

- Aika

- Virran merkkivalo:

- lataustaso, jos laite toimii akkuvirralla

- lataustaso, jos laite latautuu ja toimii akkuvirralla

- akku tyhjä, laite on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen

- akun varaus on vähissä

Pikavalikko

Pikavalikosta pääsee nopeasti kirkkauden, kontrastin ja vahvistustilojen asetuksiin.

- Pääset valikkoon painamalla lyhyesti MENU-painiketta (11).

- Painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta voit vaihtaa toimintojen välillä alla kuvatulla tavalla.

Kirkkaus – paina YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeita muuttaaksesi näytön kirkkautta välillä 0–20.

Kontrasti – paina YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeita muuttaaksesi kuvan kontrastia välillä 0–20.

Huomautus: näytön kirkkauden ja kontrastin asetukset tallennetaan muistiin, kun laite sammutetaan.

Vahvistustasot – tämän avulla voit valita yhden kolmesta herkkyyden vahvistustasosta (Normaali , Korkea , Ultra ).

Huomautus: Jos haluat säilyttää kirkkauden ja kontrastin asetukset vahvistustasoa vaihtaessasi, ota käyttöön Käyttäjätila.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta poistuaksesi valikosta tai odota 10 sekuntia, jolloin valikko sulkeutuu automaattisesti.

Päävalikko

Siirry päävalikkoon

- Siirry päävalikkoon painamalla MENU (11)-painiketta pitkään.

- Siirry valikkokohteiden välillä painamalla YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeita.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti valitaksesi valikkokohdan.

- Paina ja pidä MENU (11)-painiketta painettuna poistuaksesi valikosta tai odota 10 sekuntia, jolloin valikko sulkeutuu automaattisesti.

- Valikko sulkeutuu automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty 10 sekuntiin.

Huomautus: Kun siirryt päävalikkoon, taustakuva tummenee valikon näkyvyyden parantamiseksi. Tämä on normaalia eikä vikaa.

Yleiskuva valikosta

Välilehti 1

Välilehti 2

Välilehti 3

Vahvistustaso

Herkkyyden parantamiseen tarkoitetut toiminnot Normal , High ja Ultra ovat Pulsarin uusimpia ohjelmistoalgoritmeja, jotka parantavat havainnoinnin ja kohteen tunnistuksen laatua havainnointiolosuhteista riippumatta. Kun lämpötilakontrasti heikkenee esimerkiksi sumun, sateen tai korkean kosteuden vuoksi, kuvan laatua voidaan optimoida lisäämällä vahvistustasoa.

Digitaalisen vääristymän vähentämiseksi aktivoi Tasoitussuodatin päävalikosta.

Pikavalikko:

- Siirry pikavalikkoon painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta valitaksesi vahvistustason -kuvakkeen.

- Valitse UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla yksi kolmesta herkkyyden vahvistustasosta (Normal , High , Ultra ).

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta poistuaksesi valikosta tai odota 10 sekuntia, jolloin valikko sulkeutuu automaattisesti.

Päävalikko:

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse vahvistustaso -kuvake UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi vahvistustason alivalikkoon.

- Valitse UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla yksi kolmesta herkkyystasosta (Normal , High , Ultra ).

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

Väritilat

Värivalikoiman valinta.

White Hot on oletusnäyttötila.

Voit valita toisen paletin seuraavasti:

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla Värimoodit- -kuvake.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi alavalikkoon.

- Valitse haluamasi paletti YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti vahvistaaksesi valinnan.

Huomautus: Voit myös vaihtaa valitusta väripaletista White hot -palettiin painamalla ALAS (12)-painiketta pitkään.

Vinkki: säilytä kirkkauden ja kontrastin arvot palettia vaihtaessasi ottamalla käyttöön käyttäjätilan.

- White hot – mustavalkoinen paletti, jossa musta = kylmä; valkoinen = kuuma

- Black hot – mustavalkoinen paletti, jossa valkoinen = kylmä; musta = kuuma

- Vihreä

- Red hot

- Punainen monokromi

- Sateenkaari

- Ultramariini

- Violetti

- Sepia

Huomio! Laitetta ei tule käyttää tarkkaan lämpötilan mittaamiseen. Luodut kuvat perustuvat lämpötilakontrastiin eivätkä todellisiin lämpötilalukemiin.

Tasoitussuodatin

Käytetään digitaalisen vääristymän vähentämiseen samalla kun säilytetään korkea herkkyystaso.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse tasoitussuodatin ( ) UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti suodattimen kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

Käyttäjätila

Käyttäjätila-toiminto tallentaa valitut kirkkaus- ja kontrastiasetukset laitteen muistiin, jolloin lämpökameran seuraavalla käyttökerralla saadaan välittömästi optimaalinen kuvanlaatu ilman lisäasetuksia.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse käyttäjätila -kuvakkeesta UP (10)/DOWN (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti kytkeäksesi tilan päälle tai pois päältä.

PiP-tila

Kuva kuvassa -tila

- Paina ja pidä MENU (11)-painiketta painettuna päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse PiP-tilan -kuvake YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti kytkeäksesi tilan päälle tai pois päältä.

Näytön asetukset

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse näyttöasetukset 
 .

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi alavalikkoon.

Näytön himmennys

-laitteen himmennystoiminto on suunniteltu vähentämään näytön kirkkautta, kun laitetta käytetään pimeässä, jotta silmien rasittumista voidaan vähentää.

Himmennystilassa asetettu Overlay Brightness -arvo säilyy, kun toiminto kytketään uudelleen päälle.

- Paina MENU (11)-painiketta ja valitse On (Päällä) kytkeäksesi toiminnon päälle tai Off (Pois) kytkeäksesi sen pois päältä.

Käyttöliittymän kirkkaus

Säädä näytön kuvakkeiden ja näytönsäästäjien (Pulsar, Näyttö pois päältä) kirkkaustasoa.

- Käytä UP (10)/DOWN (12)-painikkeita valitaksesi Interface brightness (Käyttöliittymän kirkkaus) - -kuvakkeen.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alivalikkoon.

- Valitse haluttu kirkkaustaso välillä 0–10 YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

Näytön muoto

- Valitse näytön muoto käyttämällä YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeita.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

- Valitse haluamasi näytön muoto (pyöristetty tai pyöreä) YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

Näytön automaattinen sammuminen

Jos tämä toiminto on käytössä, näyttö sammuu automaattisesti, kun laite on pystyasennossa. Tämä säästää akkua, kun laitetta ei käytetä.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Näytön automaattinen sammutus -kuvake.

- Paina MENU (11)-painiketta ja valitse On, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, tai Off, jos haluat poistaa sen käytöstä.

- Jos haluat kytkeä näytön päälle, kun laite on pystyasennossa, paina ON/OFF (9)-painiketta.

Kuvanvakain

Vakautustoiminnon avulla saat selkeämmän ja vakaamman kuvan, jos kätesi tärisee pitkäkestoisen havainnoinnin aikana tai kun työskentelet suurella suurennuksella.

Vakaajan kytkeminen päälle

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse kuvanvakautus

-kuvakkeen.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi alavalikkoon.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti kytkeäksesi kuvanvakautuksen päälle tai pois päältä.

Huomautus: kuvanvakautustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä laseretäisyysmittarin käytön aikana.

Vakaajan kalibrointi

Jos kuvanlaatu heikkenee vakautustoiminnon pitkäaikaisen käytön aikana, on suositeltavaa suorittaa kalibrointi.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse kuvanvakautus -kuvake UP (10)/DOWN (12)-painikkeilla.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla valikkokohta Vakaajan kalibrointi

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi toiminto-valikkoon.

- Aseta laite vakaalle alustalle liikkeiden välttämiseksi ja paina ”Kalibroi”. Prosessi kestää noin 10 sekuntia.

Bluetooth

Bluetoothin aktivointi

Bluetoothin kytkeminen päälle/pois

1. Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

2. Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla valikkokohta Bluetooth .

3. Painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta avaat alavalikon.

4. Kytke Bluetooth päälle tai pois päältä painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

5. Poistu alivalikosta painamalla MENU (11)-painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

Bluetooth-pariliitos Stream Vision Ballistics -sovelluksen kanssa

1. Kytke Bluetooth-moduuli päälle.

2. Valitse valikon Bluetooth- -osiosta YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Bluetooth-pariliitoksen

valikkokohta.

3. Vahvista valintasi painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

4. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi.

5. Yhdistä älypuhelimesi laitteeseen Stream Vision Ballistics -sovelluksen avulla (Laitteet-välilehti -> Yhdistä laite -painike).

6. Napsauta laitteesi vieressä olevaa ”Yhdistä”-painiketta.

7. Syötä kiikarin näytöllä näkyvä koodi Stream Vision Ballistics -sovellukseen ja napauta ”Yhdistä”.

8. Laitteen vieressä näkyvä sin -Bluetooth-kuvake tarkoittaa, että laite on yhdistetty.

Wi-Fi-asetukset

Tämän kohdan avulla voit määrittää laitteen toimimaan Wi-Fi-verkossa.

- Paina MENU (11)-painiketta ja pidä sitä painettuna päästäksesi päävalikkoon.

- Valitse Wi-Fi-asetukset -kuvakkeesta UP (10)/DOWN (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi alavalikkoon.

Wi-Fi:n kytkeminen päälle

Wi-Fi:n kytkeminen päälle/pois

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Wi-Fi-aktivointikuvak .

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti Wi-Fi:n kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

Salasanan asettaminen

Tämän toiminnon avulla voit asettaa salasanan, jolla pääset käyttämään lämpökameraa ulkoisesta laitteesta. Salasanaa käytetään ulkoisen laitteen (esim. älypuhelimen) yhdistämiseen lämpökameraasi.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Salasanan asetus -kuvake.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alivalikkoon.

- Kuvassa näkyy laitteellesi yksilöllinen salasana.

- Aseta haluamasi salasana YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla: YLÖS (10)-painikkeella lisäät ja ALAS (12)-painikkeella vähennät arvoja.

- Paina MENU (11)-painiketta vaihtaaksesi numeron välillä.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta tallentaaksesi salasanasi ja poistuaksesi alivalikosta.

Käyttöoikeustason asetukset

Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää laitteellesi sopivan käyttöoikeustason, joka on käytettävissä Stream Vision 2 -sovelluksessa.

- Omistajan taso.  Stream Vision 2 -käyttäjällä on täysi pääsy kaikkiin laitteen toimintoihin.

- Vierastaso. Stream Vision 2 -käyttäjällä on pääsy vain laitteen reaaliaikaiseen videovirtaan.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Käyttöoikeustason asetus -kuvake.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alivalikkoon.

- Valitse käyttöoikeustaso YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta ja pidä sitä painettuna vahvistaaksesi valintasi ja poistuaksesi alivalikosta.

Wi-Fi-taajuusalue

Tämä asetus auttaa ratkaisemaan älypuhelimen yhteysongelmia seuraavissa tapauksissa:

- Jos älypuhelimesi ei tue 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistaa, vaihda 2,4 GHz:n taajuuskaistalle.

- Monet Wi-Fi-verkot aiheuttavat häiriöitä. Tällöin Wi-Fi-taajuusalueiden välillä vaihtaminen voi parantaa laitteen ja älypuhelimen välistä yhteyttä.

- Valitse Wi-Fi-taajuus YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeill -kuvakkeen avulla.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

- Paina YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeita valitaksesi Wi-Fi-taajuusalueen – 5 GHz tai 2,4 GHz.

- Vahvista valintasi painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Ulkoinen ballistiikka

Tämä osio sisältää laitteen ballistisen laskurin parametrit.

- Siirry päävalikkoon painamalla MENU (11)-painiketta pitkään.

- Valitse alavalikko Ulkoinen ballistiikka UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla.

- Siirry alavalikkoon painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

- Valitse haluamasi valikkokohta YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla.

Ballistiikan aktivointi

Ballistinen laskin -toiminto näyttää suositellun tähtäyspisteen ja korjausarvot. Lisätietoja toiminnon käytöstä on kohdassa Ballistinen laskin.

- Valitse Ballistiikan aktivointi YLÖS- (10) ja ALAS- (12) painikkeilla.

- Kytke ballistinen laskin päälle tai pois päältä painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Profiili

Tämän kohdan avulla voit valita yhden viidestä profiilista (А, В, С, D, E) käytettäväksi ballistisessa laskimessa.

- Valitse profiili ( ) YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla.

- Siirry alavalikkoon painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

- Valitse yksi profiileista (merkitty kirjaimilla A, B, C, D, E) YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla.

- Vahvista valintasi painamalla lyhyesti MENU-painiketta (11).

- Valitun profiilin nimi näkyy näytön alareunassa olevassa tilapalkissa.

Ballistisen laskimen yksiköt

Tässä valikossa voit muuttaa tai poistaa käytöstä ballistisen laskimen korjausyksiköt.

- Valitse Ballistic calculator units ( ) -valikkokohta UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla yksi viidestä yksiköstä: MOA, MRAD, Click, mm/cm, tuuma.

- Vahvista valintasi painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Etäisyysmittari

Valikkokohta Etäisyysmittari sisältää sisäänrakennetun laseretäisyysmittarin asetukset.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse alavalikko Etäisyysmittari YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi alavalikkoon.

LRF-merkki

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi LRF-merkki -alavalikkoon.

- Valitse yksi kolmesta ristikon muodosta YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla.

- Vahvista valinta painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Kohteen sijaintikulma

Tämän toiminnon avulla voit määrittää kohteen sijaintikulman. Kun toiminto on aktivoitu, kulma näkyy jatkuvasti näytön oikeassa yläkulmassa.

- Valitse Kohteen sijaintikulma ( ) YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Kytke kohteen sijaintikulma päälle tai pois päältä painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Todellinen etäisyys

Todellinen etäisyys -toiminnon avulla voit mitata todellisen vaakasuoran etäisyyden kohteeseen korkeuskulman arvon perusteella.

- Valitse Todellinen etäisyys ( ) YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Kytke todellinen etäisyys päälle tai pois päältä painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta

- Tämän jälkeen etäisyyslukemien yläpuolelle ilmestyy viesti THD.

Etäisyyden apunäyttö

”Etäisyyden apunäyttö” -toiminto avaa lisäikkunan, jossa näkyy etäisyyden mittaustulos etäisyysmittarin ristikon lähellä.

- Valitse ”Etäisyyden apunäyttö” ( ) UP (10)/DOWN (12)-painikkeilla.

- Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Yleiset asetukset

Tässä valikko-osassa voit muuttaa käyttöliittymän kieltä, asettaa päivämäärän, kellonajan ja mittayksiköt, palauttaa laitteen tehdasasetuksiin ja alustaa muistikortin.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Yleiset asetukset -kuvak .

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi alivalikkoon.

- Valitse haluamasi valikkokohta YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

Kieli

Kielen valinta

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi Kieli -valikkokohtaan.

- Valitse UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla yksi käytettävissä olevista käyttöliittymäkielistä: englanti, saksa, espanja, ranska, venäjä, italia, portugali, hollanti, tanska, norja, ruotsi, puola, tšekki, unkari, bulgaria, suomi, liettua, latvia, ukraina.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

- Paina MENU (11)-painiketta ja pidä sitä painettuna tallentaaksesi valintasi ja poistuaksesi alivalikosta.

Päivämäärä

Päivämäärän asetus

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi Päivämäärä -valikkokohtaan. Päivämäärä näkyy muodossa pp/kk/vvvv.

- Valitse haluamasi vuosi, kuukausi ja päivämäärä UP (10)/DOWN (12)-painikkeilla. Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta vaihtaaksesi numeron välillä.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta tallentaaksesi päivämäärän ja poistuaksesi alivalikosta.

Aika

Ajan asetus

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti siirtyäksesi Aika -valikkokohtaan.

- Valitse kellonajan muoto (24-tunnin kellonaika tai AM / PM) painamalla YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeita.

- Paina MENU (11)-painiketta valitaksesi tunnit.

- Paina YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeita valitaksesi tuntiluvun.

- Paina MENU (11)-painiketta valitaksesi minuutit.

- Paina YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeita valitaksesi minuuttilukeman.

- Pidä MENU (11)-painiketta painettuna tallentaaksesi ajan ja poistuaksesi alivalikosta.

Mittayksiköt

Etäisyysmittarin mittayksiköt

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi Mittausyksiköt- -valikkokohtaan.

- Paina YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeita valitaksesi mittayksiköksi joko Metrit tai Jardit.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti vahvistaaksesi valintasi.

- Alavalikosta poistutaan automaattisesti.

Kalibrointitila

Kalibrointitilan valinta.

Kalibroinnin avulla laite voi tasata mikrobolometrin taustalämpötilan ja poistaa kuvavirheet (kuten pystysuorat raidat, haamukuvat jne.).

Kalibrointitiloja on kolme: Manuaalinen, Puoliautomaattinen ja Automaattinen.

Valittu kalibrointitila näkyy tilapalkissa (katso kohta Tilapalkki).

Valitse haluamasi tila Kalibrointitila-valikosta:

- Valitse kalibrointitila UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla 
 -kuvakkeen.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla jokin alla kuvatuista kalibrointitiloista.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti vahvistaaksesi valinnan.

M-tila (Manuaalinen)

- Sulje objektiivin suojus (1).

- Paina ON/OFF (9)-painiketta lyhyesti.

- Avaa objektiivin suojus (1), kun kalibrointi on valmis.

SA-tila (puoliautomaattinen)

- Käyttäjä päättää itse kalibroinnin tarpeen (tarkasteltavan kuvan mukaan).

- Paina ON/OFF-painiketta (9) lyhyesti kalibroinnin käynnistämiseksi.

- Objektiivin suojakantta ei tarvitse sulkea, koska sisäinen suljin peittää mikrobolometrin automaattisesti.

A-tila (automaattinen)

- Laite kalibroituu itsenäisesti laiteohjelmiston algoritmien mukaisesti.

- Objektiivin suojakantta ei tarvitse sulkea, koska sisäinen suljin peittää mikrobolometrin automaattisesti.

- Tässä tilassa käyttäjä voi silti halutessaan kalibroida laitteen ON/OFF (9)-painikkeella (kuten SA-tilassa).

- Automaattisessa kalibrointitilassa kalibrointitilan kuvakkeen tilalle ilmestyy lähtölaskuri 5 sekuntia ennen automaattisen kalibroinnin alkamista.

Huomautuksia:

- Kalibroinnin aikana näytön kuva jäätyy hetkeksi, enintään 1 sekunniksi.

- Valittu kalibrointitila tallentuu laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Mikrofoni

Mikrofonin kytkeminen päälle/pois

Tämän kohdan avulla voit ottaa mikrofonin käyttöön (tai poistaa sen käytöstä) äänen tallentamiseksi videon tallennuksen aikana.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse Mikrofon -kuvake YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti mikrofonin kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

Mikrofoni on oletusarvoisesti pois päältä.

Videon pakkaus

Kun asetus on ON, videotiedostoon sovelletaan vakiopakkausmenetelmää, jolloin tiedoston koko pienenee.

Kun asetus on OFF, videon pakkaus on minimaalista. Tällöin tallennetun videon laatu on parempi, mutta sen koko kasvaa merkittävästi.

Varoitus! Suuremmat videotiedostokoot lyhentävät tallennusaikaa. Tämä voi pidentää videotiedostojen latausaikaa Stream Vision 2 -sovelluksessa.

Videon pakkauksen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä:

- Valitse Videon pakkaus -valikosta YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Voit ottaa videon pakkauksen käyttöön painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

- Voit poistaa videon pakkauksen käytöstä painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Median päällekkäistila

Tämän toiminnon avulla voidaan poistaa käytöstä kaikki OSD-päällekkäiskuvat tallennetuissa valokuvissa ja videoissa, jolloin näytölle jää vain PULSAR-logo. Päällekkäiskuva pysyy näkyvissä näytöllä tallennuksen aikana. ”Vain logo” -vaihtoehto on hyödyllinen, kun halutaan ottaa valokuvia ja videoita ilman näytöllä näkyviä lisäilmaisimia.

Overlay-mediatilan valinta:

- Valitse valikkokohta ”Overlay media mode” ( ) YLÖS- (10) ja ALAS- (12) painikkeilla.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla jokin Overlay-mediamoodeista: Full overlay tai Logo only.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti vahvistaaksesi valinnan.

Automaattisen sammutuksen asetukset

Kun tämä ominaisuus on käytössä, laite sammuu automaattisesti, kun se on ollut 30 minuuttia käyttämättömänä Näyttö pois päältä -tilassa.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Automaattisen sammutuksen asetukset .

- Paina MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

- Paina MENU (11)-painiketta valitaksesi On (Päällä) laitteen sammutuksen käyttöönottamiseksi, kun laitetta ei käytetä ( ), tai Off (Pois) sen poistamiseksi käytöstä.

Tunnistettava värinäilmoitus

Tämä toiminto aktivoi värinähälytyksen, kun laite kytketään päälle tai pois päältä ja kun painikkeita painetaan.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Haptic vibro indication -kuvake.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois päältä.

LED-merkkivalo

Kytke laitteen toimintaa osoittava LED-merkkivalo päälle tai pois päältä.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla LED-ilmaisin -kuvakkeesta.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti kytkeäksesi LED-merkkivalon päälle tai pois päältä.

Zoomausvahvistus

Tämän toiminnon avulla voit valita digitaalisen suurennuksen enimmäisarvon, kun käytät digitaalisen zoomauksen säätörengasta (4).

- Valitse Zoom boost - -kuvake YLÖS (10)/ALAS (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alivalikkoon.

- Valitse suurimman suurennuksen vaihtoehto YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti vahvistaaksesi valintasi.

Oletusasetukset

Tehdasasetusten palautus

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi Oletusasetukset- -valikkokohtaan.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Kyllä, jos haluat palauttaa oletusasetukset, tai Ei, jos haluat peruuttaa.

- Vahvista valintasi painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta

- Jos valitset Kyllä, näytölle ilmestyy kysymys ”Haluatko palauttaa oletusasetukset?” sekä valintavaihtoehdot Kyllä ja Ei. Valitse Kyllä palauttaaksesi oletusasetukset.

- Jos valitset Ei-vaihtoehdon, palautus peruutetaan ja poistut alivalikosta.

Seuraavat asetukset palautetaan oletusarvoihinsa ennen kuin käyttäjä ehtii muuttaa niitä:

- Videotallennustila – Video

- Vahvistustaso – Normaali

- Tasoitussuodatin – Pois

- Käyttäjätila – Pois

- Kalibrointitila – Automaattinen

- Kieli – englanti

- Mikrofoni – Pois

- Wi-Fi – Pois (oletussalasana)

- PiP – Pois

- Väritila – Valkoinen kuuma

- Mittayksiköt – Metrit

- Videon pakkaus – Pois

- Wi-Fi-taajuusalue – 5 GHz

- Näytön himmennys – Pois

- Haptinen värinäilmoitus – Pois

- LED-merkkivalo – Päällä

- Automaattinen sammutus, jos laitetta ei käytetä 30 minuuttiin – Päällä

- Kuvanvakain – Pois

- Zoomausvahvistus – perusarvo

Huomio! Tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä päivämäärä, kellonaika ja käyttäjän pikselikartta tallennetaan.

Alusta

Tämän toiminnon avulla voit alustaa Flash-muistikortin. Kaikki tiedostot poistetaan.

Alustaminen on suositeltavaa, jos muistikortissa ilmenee vika.

Varmista ennen alustamista, että olet siirtänyt kaiken kuvamateriaalin toiselle tallennusvälineelle.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta siirtyäksesi Alusta- iin.

- Valitse muistikortin alustamiseksi KYLLÄ tai palaa alavalikkoon valitsemalla EI UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla.

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta vahvistaaksesi valintasi.

- Jos valitset ”Kyllä”, näytölle ilmestyy kysymys ”Haluatko alustaa muistikortin?” sekä valintavaihtoehdot ”Kyllä” ja ”Ei”. Valitse ”Kyllä”, jos haluat alustaa muistikortin.

- Valitsemalla vaihtoehdon ”Ei” muotoilu peruutetaan ja alivalikosta poistutaan.

Viallisten pikselien korjaus

Viallisten pikselien korjaus

Laitetta käytettäessä mikrobolometriin saattaa ilmestyä viallisia (kuolleita) pikseleitä. Nämä ovat kuvassa näkyviä kirkkaita tai tummia pisteitä, joiden kirkkaus pysyy vakiona.

Mikrobolometrin vialliset pikselit voivat suurentua suhteessa digitaalisen zoomauksen voimakkuuteen.

Telos LRF -lämpömonokulaareissa käyttäjä voi poistaa näytöltä vialliset pikselit sekä peruuttaa poiston laitteen laiteohjelmiston kautta.

Vaihe 1. Siirry valikkoon viallisten pikselien korjaamiseksi

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla valikkokohta Viallisten pikselien korjaus .

- Paina lyhyesti MENU (11)-painiketta avataksesi alavalikon.

- Valitse vaihtoehto Viallisten pikselien korjaus painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Vaihe 2. Valitse viallinen pikseli

- Näytön keskelle ilmestyy merkki .

- Näytön oikealle puolelle ilmestyy ”suurennuslasi” – kehyksessä oleva suurennettu kuva, jossa on kiinteä risti , jonka tarkoituksena on helpottaa viallisen pikselin havaitsemista ja pikselin kohdistamista merkkiin, sekä X- ja Y-akseleita osoittavat vaaka- ja pystysuuntaiset nuolet, jotka osoittavat merkin liikkeen 
.

- Siirrä merkkiä lyhyellä painalluksella YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla niin, että se kohdistuu vialliseen pikseliin.

- Vaihda merkkikohdistimen suunta vaakasuorasta pystysuoraan ja päinvastoin painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

- Kohdista viallinen pikseli kehyksessä olevaan kiinteään ristiin – pikselin pitäisi kadota.

Vaihe 3. Poista viallinen pikseli

- Poista viallinen pikseli painamalla lyhyesti ON/OFF (9)-painiketta.

- Kun pikseli on poistettu onnistuneesti, näyttöön ilmestyy hetkeksi ”OK”-viesti.

- Voit sitten poistaa toisen viallisen pikselin siirtämällä merkkiä näytön poikki.

- Poistu Viallisten pikselien korjaus -alivalikosta painamalla pitkään MENU-painiketta (11).

Varoitus! Lämpökameran näytöllä voi olla 1–2 pikseliä, jotka näkyvät kirkkaan valkoisina tai värillisinä (sinisinä, punaisina) pisteinä. Niitä ei voi poistaa, eivätkä ne ole vikoja.

Palauta oletuspikselikartta

Tämän vaihtoehdon avulla käyttäjä voi palauttaa kaikki aiemmin poistetut vialliset pikselit alkuperäiseen tilaansa.

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse UP (10)/DOWN (12) -painikkeilla Defective pixel repair - -kuvake.

- Paina MENU (11)-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Palauta oletuspikselikartta -kuvake.

- Käynnistä toiminto painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

- Valitse YLÖS (10)/ALAS (12) -painikkeilla Kyllä, jos haluat palata tehtaan pikselikarttaan, ja Ei, jos et halua.

- Vahvista valintasi painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Laitetiedot

Tämän valikkokohdan avulla käyttäjä voi tarkastella seuraavia laitetta koskevia tietoja:

- Tuotenumero

- Laiteohjelmistoversio

- Laitteen nimi

- Laitteiston versio

- Laitteen sarjanumero

- Huoltotiedot

Voit näyttää tiedot seuraavasti:

- Paina ja pidä painettuna MENU (11)-painiketta päävalikkoon siirtymiseksi.

- Valitse laitetiedot- -kuvake UP (10)/DOWN (12)-painikkeilla.

- Paina MENU (11)-painiketta lyhyesti, jotta voit tarkastella tietoja tai poistua niistä.

Toiminnot

Ballistiikkalaskuri

1. Asenna Stream Vision Ballistics -sovellus Google Playsta tai AppStoresta.

2. Siirry Profiles-välilehdelle.

3. Luo profiili kiikaritähtäimellesi, ammuksillesi ja nollausetäisyydellesi. Varmista, että ”Ballistiset parametrit” -kytkin on päällä. Jos ammuksiasi ei ole luettelossa, voit syöttää sen parametrit manuaalisesti. Mitä enemmän parametreja määrität, sitä tarkempi suositeltu tähtäyspiste on.

Jos valitset kiikaritähtäimen mallin, voit näyttää korjausarvot klikkauksina.

4. Säädä ympäristön lämpötilaa, painetta ja kosteutta kiikarin nollauksen yhteydessä.

5. Anna profiilille nimi ja napsauta Tallenna.

6. Yhdistä laitteesi älypuhelimeesi Bluetoothin avulla. Varmista ensin, että laitteellasi on asennettuna uusin laiteohjelmistoversio 3.0 tai uudempi.

7. Lataa profiili laitteeseen.

Voit tehdä tämän siirtymällä välilehdelle ”Devices” (Laitteet) –> valitsemalla laitteesi –> ”Profile” (Profiili) -> napsauttamalla korvaamasi profiilin kohdalla ” ” (Korvaa profiili) ja valitsemalla luomasi profiilin luettelosta.

8. Aseta ballistisen profiilin tilaksi ”Aktiivinen”. Voit tehdä tämän napsauttamalla halutun profiilin vieressä olevaa ” ” -painiketta tai valitsemalla sen laitteen profiilivalikosta.

9. Varmista, että Ballistiikan aktivointi ( ) -vaihtoehto on käytössä laitteen Ulkoinen ballistiikka -valikossa.

10. Tarkista profiiliasetusten tarkkuus koeammunnalla ampumaradalla.

Huomautus: eri tyyppisten ammusten profiilit on nollattava erikseen.

11. Jos haluat ottaa säätietojen käytön käyttöön maantieteellisessä sijainnissasi laukauksen aikana, siirry välilehdelle ”Devices” (Laitteet) -> Valitse laitteesi -> ”Outdoor” (Ulkona).

Päävalikon Ballistiikka-osiossa voit määrittää seuraavat ballistisen laskimen asetukset:

- Kytke ballistinen laskin päälle tai pois päältä

- Valitse ballistinen profiili

- Valitse korjausyksiköt

12. Kun mittaat etäisyyttä etäisyysmittarilla, näyttöön ilmestyy ballistisen laskimen widget, jossa näkyvät korjausarvot valituissa yksiköissä.

Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen käytettäessä optisia kiikareita. Voit asettaa korjaukset kääntämällä (sivusuunta/korkeus) -säätöpyöriä tähtäämisen yhteydessä.

Lisäksi, jos kiikaritähtäimessäsi on Mil Dot -ristikko, voit siirtää sitä tähtäyksen aikana näiden korjausarvojen verran.

Pulsar-kiikaritähtäimissä (Trail 3, Thermion 2 Pro/Duo/XG, Thermion 2 LRF, Talion, Digex C50) on jo valmiiksi sisäänrakennettu manuaalinen ballistinen laskin. Siksi riittää, että etäisyys mitataan Telos LRF:llä ja asetetaan kiikaritähtäimen pikavalikkoon ballistista profiilia varten, kun se on aiemmin ladattu kiikaritähtäimeen SV Ballistics -sovelluksen kautta.

Stream Vision Ballistics -käyttöopas

Android

iOS

Laseretäisyysmittari

Telos LRF -lämpökamera on varustettu integroidulla laseretäisyysmittarilla.

Yksittäinen mittaustila

1. Kytke laite päälle painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta (9).

2. Aktivoi etäisyysmittari painamalla lyhyesti DOWN/LRF (12)-painiketta. Näyttöön ilmestyy punainen merkki.

3. Kohdista etäisyysmittarin ristikko kohteeseen. Paina DOWN/LRF (12)-painiketta lyhyesti mitataksesi etäisyyden kohteeseen kerran.

4. Mittaustulokset näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.

5. Etäisyysmittari sammuu, jos sitä ei käytetä 10 sekunnin ajan.

Skannaustila

1. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF (9)-painiketta lyhyesti.

2. Aktivoi etäisyysmittari painamalla lyhyesti DOWN/LRF (12)-painiketta. Näyttöön ilmestyy punainen merkki.

3. Aktivoi skannaustila painamalla DOWN/LRF (12)-painiketta pitkään, jolloin laite mittaa jatkuvasti etäisyyttä kohteisiin.

4. Mittaustulokset näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.

5. Poista etäisyysmittari käytöstä painamalla DOWN/LRF (12)-painiketta pitkään.

Huomautuksia:

- Lisää etäisyysmittarin asetuksia on saatavilla päävalikon Etäisyysmittari-osiossa.

- Voit valita mittayksikön (metrit tai jaardit) siirtymällä Yleiset asetukset -osion Mittayksiköt- -alaosioon.

Lisätietoja:

- Mittauksen tarkkuus ja etäisyys riippuvat kohteen pinnan heijastuskertoimesta ja sääolosuhteista. Heijastuskerroin riippuu kohteen tekstuurista, väristä, koosta ja muodosta. Yleensä vaaleammat ja kiiltävällä pinnalla varustetut kohteet heijastavat valoa voimakkaammin.

- Mittaustarkkuuteen voivat vaikuttaa valaistusolosuhteet, sumu, usva, sade, lumi jne. Tulokset voivat olla epätarkempia, kun laite on käytössä aurinkoisella säällä tai jos etäisyysmittari on suunnattu kohti aurinkoa.

- Suurten kohteiden etäisyyden mittaaminen on helpompaa ja luotettavampaa kuin pienten kohteiden.

Videotallennus ja valokuvaus

Telos LRF -lämpökamerat pystyvät videotallennukseen ja valokuvaukseen. Videot ja kuvat tallennetaan laitteen sisäiselle muistikortille.

Ennen tämän ominaisuuden käyttöä aseta päivämäärä ja kellonaika (katso kohta Yleiset asetukset).

Lisätietoja tallennettujen valokuvien ja videoiden katselusta on Stream Vision 2 -käyttöoppaassa: Android, iOS.

Sisäänrakennettu tallennin toimii kahdessa tilassa – video- ja valokuvatilassa.

Videotila. Videotallennus

1. Vaihda videotilaan painamalla ja pitämällä painettuna UP/REC (10)-painiketta.

2. Vasemmassa yläkulmassa näkyy -kuvake ja jäljellä oleva tallennusaika muodossa HH:MM (tuntia:minuuttia), esimerkiksi 4:20.

3. Aloita videotallennus painamalla lyhyesti UP/REC (10)-painiketta.

4. Kun videotallennus alkaa, -kuvake katoaa ja sen tilalle ilmestyy ajastinkuvake muodossa MM:SS (minuutit:sekunnit) .

5. Voit keskeyttää ja jatkaa videotallennusta painamalla lyhyesti UP/REC (10)-painiketta.

6. Lopeta videotallennus painamalla UP/REC (10)-painiketta pitkään.

7. Videotiedostot tallennetaan laitteen sisäiselle muistikortille, kun videotallennus on lopetettu.

8. Paina ja pidä painettuna UP/REC (10)-painiketta vaihtaaksesi video- ja valokuvausmoodien välillä (Video-> Valokuva-> Video…)

Valokuvausmoodi. Kuvan ottaminen

1. Vaihda valokuvausmoodiin painamalla ja pitämällä painettuna UP/REC (10)-painiketta.

2. Ota valokuva painamalla UP/REC (10)-painiketta lyhyesti. Kuvake 
 vilkkuu – valokuvatiedosto tallennetaan sisäänrakennetulle SD-kortille.

Huomautuksia:

- Voit avata valikon ja käyttää sitä videon tallennuksen aikana.

- Tallennetut videot ja valokuvat tallennetaan sisäiselle muistikortille muodossa img_xxx.jpg (valokuvat), video_xxx.mp4 (videot).

- Videot tallennetaan enintään 5 minuutin pituisina pätkinä. Tallennettujen tiedostojen määrä riippuu laitteen sisäisen muistin kapasiteetista ja videon pakkaussuhteesta.

- Tarkista säännöllisesti sisäisen muistin vapaa kapasiteetti ja siirrä tallennetut tiedostot muille tallennusvälineille vapauttaaksesi tilaa sisäiseltä muistikortilta.

- Jos muistikortissa ilmenee virhe, voit käyttää alustus-toimintoa päävalikon Yleiset asetukset -osiossa.

- Kun Näytön sammutus -toiminto on käytössä, videotallennus jatkuu taustalla.

Digitaalinen zoom

Laitteen toiminnallisuuden ansiosta laitteen perus suurennusta voidaan sujuvasti lisätä säätörenkaalla (4) sekä palata perus suurennukseen

Voit valita suurimman suurennuksen Yleiset asetukset -valikon Zoomausvahvistus-kohdasta.

- Suurenna digitaalista zoomia kääntämällä säätörengasta (4) myötäpäivään.

- Vähennä digitaalista zoomia kääntämällä säätörengasta (4) vastapäivään.

PiP-toiminto

PiP (Picture-in-Picture) -toiminnon avulla voit nähdä sekä pääkuvan että suurennetun kuvan erillisessä ikkunassa.

- PiP-toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä: katso kohta ”PiP-tila”.

- Kierrä säätörengasta (4) muuttaaksesi PiP-toiminnon suurennussuhdetta

- Zoomatun kuvan näet erillisessä ikkunassa, kun taas muualla näytöllä kuva näkyy peruszoomauksella.

- Kun PiP-toiminto on päällä, voit säätää sujuvaa digitaalista zoomia. Tällöin zoomausarvo muuttuu vain erillisessä ikkunassa.

- Kun PiP-toiminto on pois päältä, näyttö näyttää kuvan PiP-tilassa asetetulla suurennussuhteella.

Näytön sammutustoiminto

Tämä toiminto himmentää näytön, mikä auttaa käyttäjää pysymään huomaamatta. Laite pysyy kuitenkin päällä.

Kun tätä toimintoa käytetään, laite siirtyy valmiustilaan, josta se voidaan käynnistää välittömästi.

- Kun laite on päällä, paina ja pidä painettuna ON/OFF (9)-painiketta. Näyttö sammuu, ja näyttöön ilmestyy kelloaika sekä ”Display off” -kuvake.

- Kytke näyttö takaisin päälle painamalla lyhyesti ON/OFF (9)-painiketta.

- Kun pidät ON/OFF (9)-painiketta painettuna, näytössä näkyy ”Näyttö pois päältä” -kuvake ja lähtölaskenta. Jos pidät painiketta painettuna lähtölaskennan ajan, laite sammuu kokonaan.

Wi-Fi-toiminto

Laitteessa on toiminto, joka mahdollistaa langattoman yhteyden ulkoisiin laitteisiin (älypuhelimeen tai tablettiin) Wi-Fi-yhteyden kautta.

- Kytke langaton moduuli päälle valikkovaihtoehdosta ”Wi-Fi-aktivointi ”.

Wi-Fi näkyy tilapalkissa seuraavasti:

| Ilmaisu tilapalkissa | Yhteyden tila |
| --- | --- |
|  | Wi-Fi on pois päältä |
|  | Wi-Fi-yhteys muodostetaan |
|  | Wi-Fi on päällä, mutta yhteyttä laitteeseen ei ole |
|  | Wi-Fi on päällä, laite on kytketty |

- Ulkoinen laite tunnistaa laitteen nimellä Telos_[sarjanumero].

- Kun olet syöttänyt salasanan mobiililaitteella (katso lisätietoja salasanan asettamisesta Wi-Fi-asetusten osiosta, alaosio Salasanan asettaminen) ja muodostanut yhteyden, tilapalkissa näkyvä kuvake muuttuu kuvakkeeksi .

- Wi-Fi-toiminto sammuu automaattisesti, jos akun varaus ei riitä Wi-Fi-yhteyden ylläpitämiseen. Jotta voit käyttää Wi-Fi-toimintoa uudelleen, sinun on ladattava akku.

Laitteen kiinnittäminen kolmijalkaan

- Kierrä kolmijalan kiinnityslevy pistorasiaan (14) niin pitkälle kuin se menee.

- Kiinnitä Telos-laite kiinnityslevyn avulla kolmijalkaan.

USB-liitäntä

- Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteesi USB Type-C -porttiin (17) ja toinen pää tietokoneen tai kannettavan tietokoneen USB-porttiin USB Type-A -sovittimen avulla.

- Käynnistä laite painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta (9) (tietokone ei tunnista sammutettua laitetta).

- Tietokone tunnistaa laitteesi automaattisesti; ajureita ei tarvitse asentaa.

- Näytölle ilmestyy kolme yhteystilaa: Laitteen lataus, Tiedostojen käyttö (ulkoinen muisti) ja Videovirta.

- Valitse liitäntätila UP (10)/DOWN (12)-painikkeilla.

- Vahvista valinta painamalla lyhyesti MENU (11)-painiketta.

Laitteen lataus

- Tässä tilassa PC:tä tai kannettavaa tietokonetta käytetään ulkoisena virtalähteenä. Tilapalkissa näkyy kuvake . Laite jatkaa toimintaansa ja kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

- Akun latautumismahdollisuus riippuu tietokoneen USB-portista.

- Kun USB-liitäntä irrotetaan laitteesta laitteen lataustilassa, laite jatkaa toimintaansa akulla, jos se on käytettävissä ja riittävän ladattu.

Tiedostojen käyttö

- Tässä tilassa tietokone tunnistaa laitteen flash-korttina. Tämä tila on tarkoitettu laitteen muistiin tallennettujen tiedostojen käsittelyyn. Laitteen toiminnot eivät ole käytettävissä tässä tilassa; laite sammuu automaattisesti.

- Jos videotallennus oli käynnissä yhteyden muodostamisen aikana, tallennus keskeytyy ja video tallennetaan.

- Jos laite on tiedostojen käyttötilassa ja irrotetaan USB-liitännästä, laite pysyy päällä.

Videostriimi

Laite voidaan liittää tietokoneeseen tai älypuhelimeen USB Type-C -kaapelilla.

Laite tunnistetaan verkkokameraksi, ja sitä voidaan käyttää minkä tahansa verkkokameroita tukevan sovelluksen kautta. USB-liitännän signaali on laadultaan parempi ja viiveeltään pienempi, ja sitä voidaan tallentaa tai muokata liitetyn laitteen ohjelmistolla.

Videovirran aikana on mahdollista tallentaa näkyvä kuva. Videotallennuksen voi käynnistää vain laitteesta itsestään painamalla lyhyesti REC (10)-painiketta.

HUOM!  Ominaisuus on tuettu vain niissä iPhone-laitteissa, joissa on USB Type-C -portti.

Videovirran katseluun voi käyttää mitä tahansa sovellusta (tietokoneella tai mobiililaitteilla), joka tukee UVC-videostandardia.

Joissakin sovelluksissa kuvan siirrossa voi esiintyä viivettä. Voit vähentää viivettä poistamalla puskurin käytöstä sovelluksen asetuksissa.

Ohjelmisto

Stream Vision 2

Asenna Stream Vision 2 -sovellus, jotta voit ladata tiedostoja, päivittää laiteohjelmiston, ohjata laitetta kaukosäätimellä ja lähettää kuvia laitteeltasi älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen Wi-Fi-yhteyden kautta.

Lisäohjeita Stream Vision 2:sta löydät täältä.

Lataa Google Playsta

Lataa App Storesta

Voit muodostaa yhteyden Stream Vision 2 -sovellukseen nopeasti pitämällä älypuhelintasi laitteen NFC-tunnisteen lähellä.

Stream Vision 2 -käyttöopas

Android

iOS

Laiteohjelmiston päivitys

- Lataa ilmainen Stream Vision 2 -sovellus Google Playsta tai App Storesta.

- Yhdistä Pulsar-laitteesi mobiililaitteeseesi (älypuhelimeen tai tablettiin).

- Käynnistä Stream Vision 2 ja siirry kohtaan ”Asetukset”.

- Valitse Pulsar-laitteesi ja paina ”Tarkista laiteohjelmistopäivitys”.

- Odota, kunnes päivitys on ladattu ja asennettu. Pulsar-laite käynnistyy uudelleen ja on valmis käyttöön.

Tärkeää:

- jos Pulsar-laitteesi on kytketty puhelimeen tai mobiililaitteeseen, ota mobiilidatan siirto (GPRS/3G/4G) käyttöön päivityksen lataamista varten;

- jos Pulsar-laitteesi ei ole kytketty puhelimeesi tai mobiililaitteeseesi, mutta se näkyy jo kohdassa ”Asetukset” > ”Omat laitteet”, voit käyttää Wi-Fi-yhteyttä päivityksen lataamiseen.

Onko laiteohjelmistosi ajan tasalla?

Napsauta tästä tarkistaaksesi laitteesi uusimman laiteohjelmiston.

Ylläpito

Tekninen tarkastus

Laitetta suositellaan tarkastettavaksi ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat seikat:

- Laitteessa ei saa olla halkeamia tai muodonmuutoksia.

- Linsseissä ei saa olla halkeamia, rasvaa, likaa tai roskia.

- Laitteen akun varaus on oltava täynnä. Pistorasioissa ei saa olla suolaa, hapettumia tai muuta roskaa.

- Kaikkien säätimien tulee toimia moitteettomasti.

Tekninen huolto ja säilytys

Huolto on suoritettava vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja sen tulee sisältää seuraavat vaiheet:

- Pyyhi metalli- ja muoviosien ulkopinnat puuvillakankaalla. Älä käytä kemiallisesti aktiivisia aineita, liuottimia jne., sillä ne vahingoittavat maalia.

- Puhdista laitteen ladattavan akun sähköliittimet rasvattomalla orgaanisella liuottimella.

- Tarkista objektiivin, okulaarin ja etäisyysmittarin linssit. Poista tarvittaessa pöly ja hiekka optiikasta (suositeltavaa on käyttää kosketuksetonta menetelmää). Optiikan ulkopintojen puhdistus on suoritettava erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitelluilla puhdistusaineilla.

- Säilytä laite kantolaukussa. Poista akku, jos laite on pitkään varastossa.

- Vältä hyönteiskarkotteen joutumista laitteen koteloon. Se voi vahingoittaa kotelon pinnoitetta.

Vianmääritys

Teknistä tukea varten ota yhteyttä osoitteeseen support@pulsar-vision.com.

Laite ei käynnisty

Mahdollinen syy

Akku on täysin tyhjä.

Ratkaisu

Lataa akku.

Laitteen toimintahäiriö

Ratkaisu

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä käytön aikana, yritä nollata laite painamalla ON/OFF-painiketta 10 sekunnin ajan.

Laite ei toimi ulkoisesta virtalähteestä

Mahdollinen syy

USB-kaapeli on vaurioitunut.

Ratkaisu

Vaihda USB-kaapeli.

Mahdollinen syy

Ulkoinen virtalähde on tyhjä.

Ratkaisu

Lataa ulkoinen virtalähde (tarvittaessa).

Kuva on epäselvä, siinä on pystysuuntaisia raitoja tai epätasainen tausta

Mahdollinen syy

Laite on kalibroitava.

Ratkaisu

Suorita kuvan kalibrointi käyttöohjeen Kalibrointitila-osion ohjeiden mukaisesti.

Musta näyttö kalibroinnin jälkeen

Ratkaisu

Jos kuva ei kirkastu kalibroinnin jälkeen, kalibrointi on suoritettava uudelleen.

Kun laite kytketään päälle, kalibrointitaajuus on aluksi korkeampi, mutta laskee sitten (jos automaattinen kalibrointitila on käytössä)

Mahdollinen syy

Laitteen käynnistämisen jälkeen kestää jonkin aikaa, ennen kuin anturin lämpötila vakiintuu. Tämä on normaalia eikä se ole vika.

Kuvanlaatu on heikko. Kuvassa on kohinaa tai edellisten kohtausten tai kohteiden haamukuvia.

Mahdollinen syy

Manuaalinen kalibrointi on suoritettu objektiivin suojuksen ollessa auki.

Ratkaisu

Tarkista kalibrointitila, sulje objektiivin suojus ja kalibroi laite.

Kuva on liian tumma

Mahdollinen syy

Kirkkauden tai kontrastin taso on liian alhainen.

Ratkaisu

Säädä kirkkautta tai kontrastia pikavalikosta.

Näytölle ilmestyy väripalkkeja tai kuva katoaa

Mahdollinen syy

Laite on altistunut staattiselle sähkölle käytön aikana.

Ratkaisu

Kun staattisen sähkön vaikutus on ohi, laite saattaa joko käynnistyä uudelleen automaattisesti tai se on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen.

Tarkkailtavan kohteen kuva puuttuu

Mahdollinen syy

Kohde on lasin takana, mikä estää lämpökuvauksen.

Ratkaisu

Poista lasi.

Huono kuvanlaatu / Tunnistusalue on pienentynyt

Mahdollinen syy

Näitä ongelmia voi ilmetä havainnoinnin aikana epäsuotuisissa sääolosuhteissa (lumi, sade, sumu jne.).

Laitteen kuvanlaatu on huonompi, kun laite toimii pakkaslämpötiloissa kuin pluslämpötiloissa

Mahdollinen syy

Lämpimässä ilmastossa lämpökuvan taustalla olevat kohteet lämpenevät eri tavoin lämmönjohtavuuden vuoksi, mikä tuottaa suuren lämpötilakontrastin ja terävämmän lämpökuvan.

Kylmissä ilmastoissa lämpökuvan taustalla olevat kohteet jäähtyvät suunnilleen samaan lämpötilaan, mikä johtaa huomattavasti pienempään lämpötilakontrastiin ja heikentyneeseen kuvanlaatuun. Tämä on normaalia kaikille lämpökameroille.

Älypuhelinta tai tablet-tietokonetta ei voi liittää laitteeseen

Mahdollinen syy

Laitteen salasana on vaihdettu.

Ratkaisu

Poista verkko ja muodosta yhteys uudelleen laitteeseen tallennetulla salasanalla.

Mahdollinen syy

Laite sijaitsee alueella, jossa on liian monta Wi-Fi-verkkoa, mikä saattaa aiheuttaa signaalihäiriöitä.

Ratkaisu

Varmistaaksesi vakaan Wi-Fi-yhteyden, siirrä laite alueelle, jossa on vähemmän tai ei lainkaan Wi-Fi-verkkoja.

Mahdollinen syy

Laitteessa on käytössä 5 GHz:n verkko, mutta älypuhelin tukee vain 2,4 GHz:n taajuutta.

Ratkaisu

Vaihda laitteen Wi-Fi-kaistanleveys 2,4 GHz:iin.

Wi-Fi-signaali puuttuu tai on katkonainen

Mahdollinen syy

Älypuhelin tai tabletti on vahvan Wi-Fi-signaalin kantaman ulkopuolella. Laitteen ja älypuhelimen tai tabletin välissä on esteitä (esim. betoniseinät).

Ratkaisu

Siirrä älypuhelin tai tabletti Wi-Fi-signaalin kantaman sisälle.

Etäisyysmittari ei mittaa etäisyyttä

Mahdollinen syy

Vastaanottimen tai lähettimen linssin edessä on este, joka estää signaalin siirron.

Ratkaisu

Varmista, että: linssit eivät ole käden tai sormien peitossa; linssit ovat puhtaat.

Mahdollinen syy

Laitetta ei pidetä vakaasti mittauksen aikana.

Ratkaisu

Pidä laitetta vakaana mittauksen aikana.

Mahdollinen syy

Etäisyys kohteeseen on yli 1200 m.

Ratkaisu

Valitse kohde, jonka etäisyys on enintään 1200 m.

Mahdollinen syy

Heikko heijastussuhde (esim. puiden lehdet).

Ratkaisu

Valitse kohde, jonka heijastuskerroin on suurempi (katso kohta Lisätietoja osiossa Laseretäisyysmittari).

Suuri mittausvirhe

Mahdollinen syy

Huonot sääolosuhteet (sade, sumu, lumi)

Lainsäädännön noudattaminen ja vastuuvapauslausekkeet

Huomio! Telos-lämpökameran vienti maan ulkopuolelle edellyttää lupaa.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tämä tuote täyttää eurooppalaisen standardin EN 55032:2015, luokka A, vaatimukset.

Varoitus! Tämän laitteen käyttö asuinalueella voi aiheuttaa radiohäiriöitä.

Varoitus – muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen menettelyjen suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen.

Tuotteen päivitykset. Valmistaja pidättää oikeuden milloin tahansa, ilman asiakkaalle annettavaa pakollista ennakkoilmoitusta, tehdä muutoksia pakkauksen sisältöön (sovellettavien lakien mukaisesti, jos sellaisia on), muotoiluun ja ominaisuuksiin, jotka eivät heikennä tuotteen laatua.

Korjaus. Tuotteen korjauspalvelu on käytettävissä viiden vuoden ajan tuotteen ostopäivästä lukien.

Vastuurajoitus. Sovellettavien pakottavien lakien ja määräysten mukaisesti valmistaja ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, kanteista, oikeudenkäynneistä, menettelyistä, kustannuksista, kuluista, vahingoista tai vastuista (jos sellaisia on), jotka johtuvat tämän -tuotteen käytöstä. Tuotteen käyttö ja käsittely ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla. Valmistajan ainoa velvoite rajoittuu tuotteen tai tuotteiden sekä niihin liittyvien palvelujen toimittamiseen sovittujen kauppaehtojen mukaisesti, mukaan lukien takuuehdoissa määritellyt määräykset. Valmistajan asiakkaalle myymien tuotteiden ja suorittamien palvelujen toimittamista ei saa tulkita, ymmärtää tai pitää, ei nimenomaisesti eikä epäsuorasti, kolmannen osapuolen (muun kuin jakelijan, jälleenmyyjän tai ostajan) eduksi tai sellaista velvoitetta kolmatta osapuolta kohtaan luovana. Valmistajan vastuu vahingoista tämän sopimuksen nojalla, riippumatta niiden muodosta tai oikeustoimesta, ei saa ylittää valmistajalle tuotteista ja/tai palveluista maksettuja maksuja tai muita kuluja.

VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA TULOJEN MENETYKSISTÄ TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA, ESIMERKILLISISTÄ TAI RANGAISTAVISTA VAHINGOISTA, VAIKKA VALMISTAJA OLISI TIENNYT TAI HÄNEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ, ETTÄ TÄLLAISET VAHINGOT OLIVAT MAHDOLLISIA, JA VAIKKA SUORAT VAHINGOT EIVÄT RITÄ KORVAUKSEKSI.